2006-01-0876

LEY O - Nº 1.858

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo puede autorizar la construcción de dársenas a expensas de las aceras para la detención de vehículos que trasladan concurrentes a los establecimientos que a continuación se indican, con las limitaciones establecidas en la presente ley:

- Hoteles de pasajeros.

- Hospitales, dispensarios, sanatorios, obras sociales y centros que presten servicios de salud.

- Escuelas y colegios de enseñanza primaria.

- Instituciones de discapacitados legítimamente constituidas.

- Restaurantes o confiterías con gran afluencia turística.

- Teatros y museos.

Artículo 2º.- La autoridad de aplicación de la presente ley debe verificar el cumplimiento de los siguientes parámetros como requisito para autorizar la construcción de las dársenas:

- Las entradas de los establecimientos solicitantes deben estar ubicadas en arterias donde el estacionamiento esté total o parcialmente prohibido.

- Las dársenas deben estar preferentemente ubicadas frente a la entrada de los establecimientos o, en su defecto, en un sector adyacente a la misma.

- Sólo se pueden construir afectando únicamente la acera en una longitud no mayor del ancho del predio y hasta un máximo de quince (15) metros.

- Las escotaduras deben construirse a una distancia de por lo menos tres (3) metros de la senda peatonal más cercana o, en caso de no estar demarcada, a seis (6) metros de la línea municipal de la calle transversal correspondiente.

- Las dársenas deben tener un ancho máximo de dos con cincuenta (2,50) metros y un mínimo de dos (2) metros.

- En el sector de la acera donde se construya la dársena debe quedar una franja libre para circulación peatonal de por lo menos tres (3) metros de ancho.

- La construcción no debe afectar instalaciones subterráneas de servicios públicos, rampas para discapacitados ni el arbolado urbano.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo puede negar la autorización para la construcción de estas dársenas cuando, aún verificados los parámetros establecidos en el artículo precedente, así lo aconsejen razones de seguridad vial o de planeamiento urbano.

Artículo 4º.- En las dársenas construidas de acuerdo a la presente ley, se prohíbe el estacionamiento todos los días durante las veinticuatro (24) horas de vehículos ajenos a los servicios de los establecimientos correspondientes y sólo se permite su uso para operatoria de ascenso y descenso de concurrentes a los mismos.

Artículo 5º.- Las obras que demanden la habilitación de las dársenas estarán a cargo de quienes lo soliciten y serán realizadas por intermedio de la dependencia que designe el Poder Ejecutivo, la que efectuará para cada caso el presupuesto total de la obra a realizarse, incluyendo en el mismo las modificaciones de servicios públicos que puedan verse afectados.

Artículo 6º.- La presente ley entra en vigencia a los sesenta (60) días corridos de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla y a designar la autoridad de aplicación y control.

| LEY O - N° 1.858 TABLA DE ANTECEDENTES |  |
| --- | --- |
| Número de Artículo del Texto Definitivo | Fuente |
| Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley 1.858. |  |

Artículos Suprimidos:

Anterior art. 7:- Caduco por Objeto Cumplido (Art. sólo modificatorio).

| LEY O - N° 1.858 TABLA DE EQUIVALENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de artículo del Texto Definitivo | Número de artículo del Texto de Referencia (Ley 1.858) | Observaciones |
| La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original de la Ley 1.858 |  |  |

Observaciones Generales

- Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

- La presente Ley fue publicada en BOCBA 2365 del 24/01/2006.